一、读表说明

下表说明各列含义与取值规则。编号用于变更单、验收记录与缺陷单的统一引用，是甲乙双方沟通的最小单位。

| 列 | 含义 |
| --- | --- |
| 编号 | 类别前缀 + 序号（ GE 设备通用／ IF 接口与二层／ NW 网络性能与线路／ RT 路由与三层／ FW 防火墙与安全／ WL 无线／ SV 服务器与主机／ SR 内网关键服务／ BA 业务可用与异常流量／ CM 配置与合规／ EN 机房环境／ HS 服务器硬件与带外／ HC 超融合与虚拟化／ VD 桌面云／ ST 集中式存储／ DS 分布式存储／ AG 采集链路自监控）。变更单、验收记录、缺陷单统一引用本编号 |
| 监控项 | 监控内容名称，与平台监控项名称保持一致 |
| 采集方式 / 频率 | 采集协议与默认采集周期；频率可在模板层按档位覆盖（基础 300 秒／标准 60 秒／高级 30 秒） |
| 警告阈值 | 触发警告级（ P4 或 P3 ）的门限，需配合持续时间 |
| 严重阈值 | 触发严重级及以上（ P1/P2 ）的门限 |
| 事件等级 | 达到严重阈值时的默认事件等级；核心设备与非核心设备按资产标签上浮或下调一级 |
| 档位开放 | 全档＝基础 / 标准 / 高级均开放；标准 + ＝标准档与高级档开放；高级＝仅高级档开放；平台侧＝不占租户档位，平台自身监控，全部档位启用 |

二、监控项总表

下表按 17 个类别列出全部 234 项监控项。采集频率为默认值，可在模板层按档位覆盖（基础档 300 秒、标准档 60 秒、高级档 30 秒）。其中路由与三层 RT、业务可用与异常流量 BA 两类覆盖设备指标正常但业务不可用的故障；服务器硬件与带外 HS、超融合与虚拟化 HC、桌面云 VD、集中式存储 ST、分布式存储 DS 五类为按设备类型新增的专属监控项。

2.1 设备通用 GE（18 项）

| 编号 | 监控项 | 采集方式 / 频率 | 警告阈值 | 严重阈值 | 事件等级 | 档位开放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GE-01 | 设备在线（ ICMP ） | ICMP / 60 秒 | 单次丢包 | 连续 3 次不通 | P1 （核心） P2 （接入） | 全档 |
| GE-02 | SNMP 可达性 | SNMPv3 / 60 秒 | 单次超时 | 连续 3 次超时 | P2 | 全档 |
| GE-03 | CPU 使用率 | SNMP / 60 秒 | >80% 持续 300 秒 | >90% 持续 300 秒 | P2 | 全档 |
| GE-04 | 内存使用率 | SNMP / 60 秒 | >85% 持续 300 秒 | >95% 持续 300 秒 | P2 | 全档 |
| GE-05 | 设备温度 | SNMP / 300 秒 | >55℃ 持续 300 秒 | >65℃ 持续 60 秒 | P2 | 标准 + |
| GE-06 | 电源模块状态 | SNMP / 300 秒 | 冗余电源中 1 个异常 | 电源模块失效 | P1 | 标准 + |
| GE-07 | 风扇状态 | SNMP / 300 秒 | 单风扇转速异常 | 风扇停转 | P2 | 标准 + |
| GE-08 | 设备意外重启 | SNMP sysUpTime / 300 秒 | 计划外重启 1 次 | 24 小时内重启 ≥2 次 | P2 | 标准 + |
| GE-09 | 板卡／模块状态 | SNMP 实体传感器 / 300 秒 | 业务板卡 offline （有冗余） | 主控板 offline | P2 | 标准 + |
| GE-10 | 堆叠／集群状态 | SNMP / 60 秒 | 成员离线或主备角色变更 | 堆叠分裂（ split-brain ） | P1 | 标准 + |
| GE-11 | 配置变更检测 | SSH 拉取 diff / 6 小时 | 已报备变更（生成 P4 记录） | 未报备变更 | P3 | 标准 + |
| GE-12 | 固件版本核查 | SSH 或 SNMP / 每日 | 落后当前稳定版 2 年以上 | 存在已知高危漏洞版本 | P4 | 标准 + |
| GE-13 | 超期服役（ EOL ） | 台账计算 / 每日 | EOL 前 90 天 | EOL 日期已过 | P4 | 标准 + |
| GE-14 | 维保到期 | 台账计算 / 每日 | 到期前 90 天 | 已过期 | P4 | 全档 |
| GE-15 | 序列号与资产一致性 | 台账比对 / 每月 | 实采序列号与台账不符 | 设备离线超过 30 天（疑似下架） | P4 | 高级 |
| GE-16 | 登录失败／暴力破解 | Syslog / 实时 | 5 分钟内失败 ≥5 次 | 10 分钟内失败 ≥20 次 | P2 | 高级 |
| GE-17 | 管理口可达性 | TCP 探活 / 60 秒 | 管理口不可达 | 带外管理口同时不可达 | P2 | 高级 |
| GE-18 | 功能授权与 License 有效期 | API 或 SSH / 每日 | 剩余不足 30 天 | 已过期导致功能停用（如堆叠、 BGP 、无线 AP 数授权） | P3 | 高级 |

2.2 接口与二层 IF（23 项）

| 编号 | 监控项 | 采集方式 / 频率 | 警告阈值 | 严重阈值 | 事件等级 | 档位开放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IF-01 | 端口 Up/Down 状态 | SNMP ifOperStatus / 30 秒 | 接入端口 down | 核心／上联端口 down | P1 （核心） P2 （接入） | 全档 |
| IF-02 | 端口入向带宽利用率 | SNMP / 60 秒 | >70% 持续 300 秒 | >85% 持续 300 秒 | P3 | 全档 |
| IF-03 | 端口出向带宽利用率 | SNMP / 60 秒 | >70% 持续 300 秒 | >85% 持续 300 秒 | P3 | 全档 |
| IF-04 | 端口流量速率 | SNMP / 60 秒 | 速率突增超过基线 200% | 达到端口规格 90% | P4 | 标准 + |
| IF-05 | 端口错误包（ CRC ） | SNMP / 60 秒 | 5 分钟增量 >50 个 | 5 分钟增量 >500 个 | P3 | 标准 + |
| IF-06 | 端口丢包（ discard ） | SNMP / 60 秒 | 丢包率 >0.1% | 丢包率 >1% | P3 | 标准 + |
| IF-07 | 端口抖动（ flapping ） | 状态机 / 30 秒 | 10 分钟内翻转 ≥3 次 | 10 分钟内翻转 ≥5 次 | P2 | 标准 + |
| IF-08 | 光模块接收光功率 | SNMP DOM / 300 秒 | 低于厂商告警门限 | 接近接收灵敏度（低于门限 3dB ） | P2 | 标准 + |
| IF-09 | 光模块发送光功率 | SNMP DOM / 300 秒 | 低于厂商告警门限 | 接近发光下限 | P3 | 高级 |
| IF-10 | 光模块温度 | SNMP DOM / 300 秒 | >70℃ | >85℃ | P3 | 高级 |
| IF-11 | 端口速率／双工协商降级 | SNMP / 300 秒 | 协商速率低于配置值（如万兆降千兆） | 双工模式降为半双工 | P3 | 高级 |
| IF-12 | 生成树拓扑变更 | SNMP Trap / 实时 | 检测到拓扑变更 | 根桥变更或根桥丢失 | P2 | 高级 |
| IF-13 | MAC 漂移／环路征兆 | MAC 表比对 / 300 秒 | 检测到 MAC 漂移 | 漂移次数 5 分钟内 ≥10 次 | P2 | 高级 |
| IF-14 | 端口描述与对端一致性 | 台账比对 / 每日 | 实采描述与台账不符 | — | P4 | 高级 |
| IF-15 | 聚合口成员状态 | SNMP / 60 秒 | 成员链路 down （仍有冗余） | 成员仅剩 1 条或全 down | P2 | 标准 + |
| IF-16 | PoE 供电状态 | SNMP / 300 秒 | 功率超预算 80% | 超预算或供电失败 | P3 | 标准 + |
| IF-17 | 光模块 DOM 寿命告警位 | SNMP / 每日 | 厂商告警位置位 | — | P4 | 高级 |
| IF-18 | 广播／组播风暴 | SNMP 或 Netflow / 60 秒 | 广播包速率超基线 300% | 广播包占用端口带宽 >20% 且设备 CPU 同步飙升 | P2 | 标准 + |
| IF-19 | MAC 地址表容量 | SNMP / 300 秒 | 表项使用率 >80% | >95% 或表项溢出 | P3 | 标准 + |
| IF-20 | ARP 表与异常 | SNMP 或 Agent / 300 秒 | ARP 表使用率 >80% | ARP 表溢出，或同一 IP 对应多个 MAC 频繁变更 | P2 | 标准 + |
| IF-21 | IP 地址冲突 | ARP 探测或 Syslog / 实时 | 检测到 1 次冲突 | 5 分钟内同一冲突 ≥3 次，或冲突方含核心服务器／网关 | P2 | 标准 + |
| IF-22 | 私接 DHCP 服务器（ rogue DHCP ） | DHCP 嗅探 / 300 秒 | 检测到非授权 DHCP 响应 | 非授权 DHCP 已向终端分配地址 | P1 | 标准 + |
| IF-23 | 网关冗余协议状态（ VRRP ／ HSRP ） | SNMP / 60 秒 | 发生主备切换 | 双机同时为 Master 或全部为 Backup | P1 | 标准 + |

2.3 网络性能与线路质量 NW（16 项）

| 编号 | 监控项 | 采集方式 / 频率 | 警告阈值 | 严重阈值 | 事件等级 | 档位开放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NW-01 | 出口线路丢包率 | 独立探针 ICMP / 30 秒 | >2% 持续 60 秒 | >10% 持续 60 秒 | P1 | 标准 + |
| NW-02 | 出口线路 RTT | 独立探针 ICMP / 30 秒 | >100ms 持续 300 秒 | >300ms 持续 60 秒 | P2 | 标准 + |
| NW-03 | 网络抖动（ jitter ） | 独立探针 / 30 秒 | >30ms 持续 300 秒 | >80ms 持续 60 秒 | P3 | 高级 |
| NW-04 | 出口带宽利用率 | SNMP / 60 秒 | >70% 持续 300 秒 | >85% 持续 300 秒 | P3 | 标准 + |
| NW-05 | 外网 HTTP 拨测 | 探针 HTTP / 60 秒 | 状态码非 200 或响应 >2 秒 | 连续 3 次不可达 | P2 | 标准 + |
| NW-06 | 外网 DNS 解析拨测 | 探针 / 60 秒 | 解析耗时 >200ms | 连续 3 次解析失败 | P2 | 标准 + |
| NW-07 | 多链路负载均衡状态 | SNMP / 60 秒 | 单条链路故障（其余正常） | 全部链路故障 | P1 | 高级 |
| NW-08 | PPPoE 拨号状态 | SNMP 或 SSH / 60 秒 | 当日重拨 ≥1 次 | 拨号失败无法上线 | P1 | 标准 + |
| NW-09 | 专线／ SD-WAN 隧道状态 | SNMP 或 API / 60 秒 | 单条隧道 down | 业务隧道全部 down | P1 | 高级 |
| NW-10 | 出口公网 IP 变更 | 探针 / 300 秒 | 检测到公网 IP 变化 | — | P3 | 高级 |
| NW-11 | 容量趋势预测 | 平台计算 / 每日 | 7 日均值 >60% ，预测 30 天内超限 | 7 日均值 >80% | P4 | 高级 |
| NW-12 | 路径跳数变化 | 探针 traceroute / 1 小时 | 路径跳数变化 ≥2 | 路径不可达 | P2 | 高级 |
| NW-13 | TCP 重传率 | 探针或 Netflow / 60 秒 | >2% 持续 300 秒 | >5% 持续 60 秒 | P3 | 高级 |
| NW-14 | MTU 与大包丢弃（ PMTU 黑洞） | 探针 PMTUD / 300 秒 | 1500 字节大包不通而小包通 | 业务大包持续丢弃， VPN ／视频会议／文件上传失败 | P2 | 标准 + |
| NW-15 | QoS 队列丢包 | SNMP / 60 秒 | 队列丢包率 >0.1% | 关键业务队列丢包率 >1% | P3 | 高级 |
| NW-16 | 关键云服务与 SaaS 可达性 | 探针 HTTPS / 60 秒 | 响应 >2 秒或状态码异常 | 连续 3 次不可达（企微／钉钉／云 ERP ／ OA ／支付网关） | P2 | 标准 + |

2.4 路由与三层 RT（6 项）

| 编号 | 监控项 | 采集方式 / 频率 | 警告阈值 | 严重阈值 | 事件等级 | 档位开放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RT-01 | OSPF 邻居状态 | SNMP 或 SSH / 60 秒 | 邻居状态非 Full 或发生震荡 | 邻居 down ，或 5 分钟内震荡 ≥3 次 | P1 | 高级 |
| RT-02 | BGP 邻居状态 | SNMP 或 SSH / 60 秒 | 邻居 Established 状态丢失 | 全部 eBGP 邻居 down | P1 | 高级 |
| RT-03 | 默认路由与关键路由条目 | SNMP 或 SSH / 300 秒 | 关键网段路由缺失但存在等价路径 | 默认路由缺失，或关键业务网段不可达 | P1 | 标准 + |
| RT-04 | 路由表规模 | SNMP / 每日 | 表项使用率 >80% | >95% （低端设备表项溢出会静默丢包） | P3 | 高级 |
| RT-05 | NAT 地址池与端口耗尽 | SNMP 或 API / 60 秒 | 地址池使用率 >80% | 地址池或端口块耗尽，新连接无法建立 | P1 | 标准 + |
| RT-06 | 策略路由与负载分担失效 | SNMP 或 SSH / 300 秒 | 单条路径失效（其余正常） | 策略路由全部失效，业务退回默认路径 | P2 | 高级 |

2.5 防火墙与安全设备 FW（20 项）

| 编号 | 监控项 | 采集方式 / 频率 | 警告阈值 | 严重阈值 | 事件等级 | 档位开放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FW-01 | 并发会话数 | SNMP / 60 秒 | >80% 规格 | >95% 规格（会话耗尽等同断网） | P1 | 标准 + |
| FW-02 | 新建会话速率 | SNMP / 60 秒 | >70% 规格 | >90% 规格 | P2 | 标准 + |
| FW-03 | 会话表利用率 | SNMP / 60 秒 | >80% | >95% | P1 | 标准 + |
| FW-04 | IPSec VPN 隧道状态 | SNMP / 60 秒 | 单条隧道 down | 业务隧道全部 down | P1 | 标准 + |
| FW-05 | SSL VPN 在线用户数 | API 或 SNMP / 300 秒 | >80% 许可数 | 达到许可上限 | P3 | 高级 |
| FW-06 | 安全引擎状态（ IPS/AV/URL ） | SNMP 或 API / 300 秒 | 单个引擎停用 | 安全引擎失效 | P2 | 标准 + |
| FW-07 | 特征库版本 | API / 每日 | 落后 30 天以上 | 落后 90 天以上 | P4 | 标准 + |
| FW-08 | 威胁事件数 | API 或 Syslog / 5 分钟 | 高危事件 ≥1 条 | 高危事件 ≥10 条 / 小时 | P2 | 高级 |
| FW-09 | 策略拒绝数激增 | Syslog / 5 分钟 | 同比基线 >200% | 同比基线 >500% | P3 | 高级 |
| FW-10 | 管理与 SSL 证书到期 | API / 每日 | 剩余不足 30 天 | 剩余不足 7 天或已过期 | P3 | 标准 + |
| FW-11 | HA 双机状态 | SNMP / 60 秒 | 发生主备切换 | 双机异常或分裂 | P1 | 高级 |
| FW-12 | 日志磁盘空间 | SNMP / 300 秒 | >80% | >90% | P3 | 标准 + |
| FW-13 | 管理面暴露检查 | 基线扫描 / 每月 | 开启 Telnet 或 HTTP 明文管理 | 管理口对公网开放 | P3 | 高级 |
| FW-14 | 账号与口令合规 | 基线检查 / 每季 | 检出弱口令 | 存在未修改的默认账号 | P3 | 高级 |
| FW-15 | 旁路状态（ bypass ） | SNMP 或 API / 60 秒 | 检测到 bypass 已开启 | bypass 开启超过 30 分钟（防护完全失效） | P1 | 标准 + |
| FW-16 | 上网行为管理审计日志 | API 或 Syslog / 5 分钟 | 日志写入速率低于基线 50% | 审计日志停止写入或磁盘写满 | P3 | 高级 |
| FW-17 | 终端安全管理中心离线率 | 管理中心 API / 300 秒 | 终端离线率 >10% | >30% ，或管理中心自身不可用 | P3 | 高级 |
| FW-18 | VPN 并发许可余量 | API / 300 秒 | 并发用户数 > 许可 80% | 达到许可上限（新用户无法接入） | P3 | 标准 + |
| FW-19 | 云端联动与威胁情报连通性 | API / 300 秒 | 云查杀或情报库同步失败 1 次 | 连续 3 次同步失败或超过 24 小时未更新 | P3 | 高级 |
| FW-20 | 安全订阅服务到期 | API / 每日 | 剩余不足 30 天 | 已过期（ IPS ／ AV ／ URL 特征库停止更新） | P4 | 标准 + |

2.6 无线 WLAN（10 项）

| 编号 | 监控项 | 采集方式 / 频率 | 警告阈值 | 严重阈值 | 事件等级 | 档位开放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WL-01 | AP 在线状态 | AC API 或 SNMP / 60 秒 | 单台 AP 离线 | 同区域 ≥3 台 AP 离线 | P2 | 标准 + |
| WL-02 | AP CPU ／内存 | SNMP / 300 秒 | >80% | >90% | P3 | 高级 |
| WL-03 | AP 关联用户数 | AC / 300 秒 | > 设计容量 80% | 达到设计上限 | P4 | 标准 + |
| WL-04 | 信道利用率／干扰 | AC / 300 秒 | >60% | >80% | P3 | 高级 |
| WL-05 | SSID 可用性 | AP 或探针 / 60 秒 | 单个 SSID 不可见 | 全部 SSID 不可见 | P2 | 标准 + |
| WL-06 | 认证失败率 | AC 或 Radius / 5 分钟 | >5% | >20% | P2 | 高级 |
| WL-07 | 终端漫游粘滞 | AC / 300 秒 | 粘滞终端 >10 台 | — | P4 | 高级 |
| WL-08 | AC 控制器状态 | SNMP / 60 秒 | 单机异常（有冗余） | 主 AC 失效 | P1 | 标准 + |
| WL-09 | AP 固件版本一致性 | AC / 每月 | 版本不一致 | — | P4 | 高级 |
| WL-10 | 空口质量与协商速率 | AC / 300 秒 | 平均协商速率低于基线 30% | — | P4 | 高级 |

2.7 服务器与主机 SV（14 项）

| 编号 | 监控项 | 采集方式 / 频率 | 警告阈值 | 严重阈值 | 事件等级 | 档位开放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SV-01 | 主机在线 | Agent ping / 60 秒 | 单次丢包 | 连续 3 次不通 | P1 | 全档 |
| SV-02 | CPU 使用率 | Agent / 60 秒 | >70% 持续 300 秒 | >85% 持续 300 秒 | P3 | 全档 |
| SV-03 | 内存使用率 | Agent / 60 秒 | >80% 持续 300 秒 | >90% 持续 300 秒 | P3 | 全档 |
| SV-04 | 磁盘使用率 | Agent / 300 秒 | >80% | >90% 或剩余不足 5GB | P2 | 全档 |
| SV-05 | 磁盘 IO 延迟 | Agent / 60 秒 | >20ms 持续 300 秒 | >50ms 持续 300 秒 | P3 | 标准 + |
| SV-06 | 系统负载 | Agent / 60 秒 | >CPU 核数 ×2 | >CPU 核数 ×4 | P3 | 标准 + |
| SV-07 | TCP 连接数 | Agent / 60 秒 | > 上限 80% | 达到上限 | P3 | 标准 + |
| SV-08 | 关键进程存活 | Agent / 60 秒 | — | 关键进程消失 | P2 | 标准 + |
| SV-09 | 关键服务状态（ Windows ） | Agent / 60 秒 | — | 自动启动服务处于停止状态 | P2 | 标准 + |
| SV-10 | 磁盘 SMART 健康 | Agent / 每日 | 预警属性置位 | 预测性失败 | P3 | 高级 |
| SV-11 | 系统日志关键字 | Agent / 实时 | 出现 ERROR 、 OOM 、磁盘满 | 出现 Kernel panic 、异常关机 | P2 | 标准 + |
| SV-12 | NTP 时间偏移 | Agent / 300 秒 | 偏移 >500ms | 偏移 >2 秒 | P4 | 标准 + |
| SV-13 | 页面文件／ swap 使用率 | Agent / 300 秒 | >70% | >90% | P3 | 高级 |
| SV-14 | 文件句柄／打开文件数 | Agent / 300 秒 | > 上限 80% | 达到上限 | P3 | 高级 |

2.8 内网关键服务 SR（14 项）

| 编号 | 监控项 | 采集方式 / 频率 | 警告阈值 | 严重阈值 | 事件等级 | 档位开放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR-01 | 内网 DNS 服务拨测 | 探针 / 60 秒 | 解析耗时 >200ms | 连续 3 次解析失败 | P2 | 标准 + |
| SR-02 | DHCP 地址池利用率 | SNMP 或 API / 300 秒 | >85% | >95% | P2 | 标准 + |
| SR-03 | DHCP 服务可用性 | 拨测 / 300 秒 | — | 获取地址失败 | P2 | 标准 + |
| SR-04 | 域控／ LDAP 可用性 | TCP + LDAP 拨测 / 60 秒 | 响应 >1 秒 | 服务不可用 | P2 | 高级 |
| SR-05 | 文件服务可用性 | SMB 拨测 / 300 秒 | 响应 >3 秒 | 共享不可访问 | P3 | 高级 |
| SR-06 | 业务系统 HTTP 拨测 | 探针 / 60 秒 | 状态码异常或响应 >3 秒 | 连续 3 次不可达 | P2 | 标准 + |
| SR-07 | 业务页面内容匹配 | 探针 / 60 秒 | 关键内容缺失（白屏／篡改／劫持） | — | P3 | 高级 |
| SR-08 | 数据库连接数 | Agent 或 API / 60 秒 | > 上限 70% | > 上限 90% | P2 | 高级 |
| SR-09 | 数据库慢查询数 | Agent / 300 秒 | >10 条 / 分钟 | >50 条 / 分钟 | P4 | 高级 |
| SR-10 | 主从复制延迟 | Agent / 60 秒 | >10 秒 | >30 秒 | P2 | 高级 |
| SR-11 | 数据库备份结果 | 任务回执 / 每次 | — | 备份失败 | P3 | 高级 |
| SR-12 | 邮件服务 SMTP/POP | 拨测 / 300 秒 | 响应 >5 秒 | 端口不可达 | P3 | 高级 |
| SR-13 | 中间件线程池／ JVM | JMX 或 Agent / 60 秒 | 线程池使用率 >80% | 线程池耗尽或 OOM | P2 | 高级 |
| SR-14 | 软件授权／ License 到期 | 台账 / 每日 | 剩余不足 30 天 | 已过期 | P3 | 高级 |

2.9 业务可用与异常流量 BA（10 项）

| 编号 | 监控项 | 采集方式 / 频率 | 警告阈值 | 严重阈值 | 事件等级 | 档位开放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA-01 | 关键业务系统流程拨测 | 探针脚本 / 300 秒 | 登录或关键接口响应 >3 秒 | 流程不可用或连续 3 次失败 | P1 | 标准 + |
| BA-02 | 数据库实例可连接性 | Agent 或 JDBC / 60 秒 | 连接耗时 >1 秒 | 无法建立连接或实例不可用 | P1 | 高级 |
| BA-03 | 域认证与准入失败率 | Agent 或 Syslog / 5 分钟 | 失败率 >5% | >20% ，或域控认证服务无响应 | P2 | 高级 |
| BA-04 | 异常外联与挖矿行为 | Netflow 或镜像 / 5 分钟 | 出现已知矿池域名或端口 | 多台终端持续外联可疑地址 | P2 | 高级 |
| BA-05 | 内网横向扫描与爆破 | Netflow 或镜像 / 5 分钟 | 单源 1 分钟内扫描 >50 个地址 | 检出横向爆破或蠕虫传播特征 | P2 | 高级 |
| BA-06 | Syslog 日志流中断 | 日志接收 / 60 秒 | 单设备 30 分钟无日志 | 全部设备无日志或日志服务不可用 | P3 | 标准 + |
| BA-07 | DNS 劫持与污染 | 探针结果比对 / 300 秒 | 解析结果与基准不一致 1 次 | 关键域名被劫持或解析到异常地址 | P2 | 标准 + |
| BA-08 | 终端带宽占用 Top N | Netflow / 5 分钟 | 单终端占用出口带宽 >30% | >50% 且持续 10 分钟 | P3 | 标准 + |
| BA-09 | 自定义业务端口拨测 | 探针 TCP / 60 秒 | 响应 >3 秒 | 端口不可达（客户自定关键端口） | P2 | 标准 + |
| BA-10 | 关键业务交易成功率 | 探针或 API / 5 分钟 | 成功率 <99% | <95% 或连续失败 | P1 | 高级 |

2.10 配置与合规 CM（11 项）

| 编号 | 监控项 | 采集方式 / 频率 | 警告阈值 | 严重阈值 | 事件等级 | 档位开放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CM-01 | 配置备份结果 | 备份任务 / 每次 | — | 连续 2 次完整任务失败 | P3 | 标准 + |
| CM-02 | 配置备份时效性 | 任务检查 / 每日 | 超过 48 小时未备份 | 超过 7 天未备份 | P4 | 标准 + |
| CM-03 | 配置变更 diff | diff 比对 / 6 小时 | 已报备变更（生成 P4 记录） | 未报备变更 | P3 | 标准 + |
| CM-04 | 恢复演练超期 | 台账 / 每日 | 超过 90 天未演练 | 超过 180 天未演练 | P4 | 高级 |
| CM-05 | 弱口令检查 | 基线检查 / 每季 | — | 检出弱口令 | P3 | 标准 + |
| CM-06 | 默认账号／共享账号 | 基线检查 / 每季 | 存在共享账号 | 存在未修改的默认账号 | P3 | 高级 |
| CM-07 | 明文管理协议 | 基线检查 / 每季 | 开启 Telnet 或 HTTP | 明文管理口对公网开放 | P3 | 标准 + |
| CM-08 | 日志外送与留存 | 基线检查 / 每月 | 未配置日志外送 | 日志被清空或留存不足 180 天 | P3 | 高级 |
| CM-09 | 策略冗余与宽放 | 基线检查 / 每季 | 存在 any-any 宽放策略 | 存在高危端口全放通 | P3 | 高级 |
| CM-10 | 账号留存审计 | 基线检查 / 每季 | 存在 90 天未登录账号 | 离职人员账号未清理 | P4 | 高级 |
| CM-11 | 备份文件可恢复性校验 | 校验任务 / 每月 | — | 校验失败 | P3 | 高级 |

2.11 机房环境 EN（8 项）

| 编号 | 监控项 | 采集方式 / 频率 | 警告阈值 | 严重阈值 | 事件等级 | 档位开放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EN-01 | 机柜温度 | 温感或 SNMP / 300 秒 | >27℃ | >32℃ | P2 | 高级 |
| EN-02 | 机柜湿度 | 温感 / 300 秒 | >70% 或不足 30% | >80% 或不足 20% | P4 | 高级 |
| EN-03 | UPS 工作状态 | SNMP / 60 秒 | 转电池供电 | 电池低电量或故障 | P1 | 高级 |
| EN-04 | UPS 电池健康度 | SNMP / 每日 | 厂商预警需更换 | 电池失效 | P3 | 高级 |
| EN-05 | 市电输入状态 | SNMP / 60 秒 | 单路掉电（双路供电） | 双路掉电 | P1 | 高级 |
| EN-06 | 精密空调状态 | SNMP / 300 秒 | 压缩机告警 | 空调停机 | P2 | 高级 |
| EN-07 | 漏水／烟感 | 干接点 / 实时 | — | 报警触发 | P1 | 高级 |
| EN-08 | 门禁与视频（可选对接） | 对接 / 实时 | 非授权时段开门 | — | P4 | 高级 |

2.12 服务器硬件与带外 HS（10 项）

| 编号 | 监控项 | 采集方式 / 频率 | 警告阈值 | 严重阈值 | 事件等级 | 档位开放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HS-01 | 带外管理口可达性 | IPMI ／ Redfish / 300 秒 | 单次探测失败 | 连续 3 次不可达（失去带外救援能力） | P2 | 标准 + |
| HS-02 | RAID 阵列状态 | 带外或阵列卡 API / 300 秒 | 阵列降级（ Degraded ）或重建中 | 阵列失效、多盘掉线，或降级状态带病运行超过 24 小时 | P1 | 标准 + |
| HS-03 | 物理硬盘健康 | 带外 SMART / 每日 | 预警属性置位（重映射扇区增长） | 预测性失败或硬盘 offline | P2 | 标准 + |
| HS-04 | RAID 缓存保护模块（ BBU ／超级电容） | 阵列卡 API / 每日 | 电池学习充电中或容量低于 80% | 电池失效（写缓存自动关闭，性能骤降且掉电丢数据） | P3 | 高级 |
| HS-05 | 网卡 Bond ／ Teaming 冗余 | Agent 或 SNMP / 60 秒 | 成员链路 down （仍有冗余） | 仅剩 1 条链路或全部 down | P1 | 标准 + |
| HS-06 | 内存 ECC 可纠正错误 | 带外或 EDAC / 每日 | 单日新增 >100 次 | 单日新增 >1000 次，或出现不可纠正错误 | P2 | 高级 |
| HS-07 | 硬件事件日志（ SEL ／ IPMI ） | 带外 / 5 分钟 | 新增 Warning 级硬件事件 | 新增 Critical 级硬件事件（电源、温度、内存、总线） | P2 | 标准 + |
| HS-08 | 电源冗余状态 | 带外 / 300 秒 | 单电源失效（双电冗余） | 电源模块失效且无冗余，或 PSU 失效告警 | P1 | 标准 + |
| HS-09 | HBA ／ FC ／网卡光模块链路 | 带外或 SNMP / 300 秒 | 链路速率降级或光功率接近门限 | 链路 down （存储或上联中断） | P2 | 标准 + |
| HS-10 | 固件与驱动版本一致性 | 带外或台账 / 每月 | 同型号设备版本不一致 | 存在厂商公告的高危漏洞版本 | P4 | 高级 |

2.13 超融合与虚拟化 HC（20 项）

| 编号 | 监控项 | 采集方式 / 频率 | 警告阈值 | 严重阈值 | 事件等级 | 档位开放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HC-01 | 集群健康与仲裁状态 | 平台 API / 60 秒 | 仲裁节点失联或降级为 2 节点 | 集群脑裂（ split-brain ）或隔离（ isolation ） | P1 | 标准 + |
| HC-02 | 集群节点成员变更 | 平台 API / 60 秒 | 节点离线（集群仍可自愈） | 离线节点数超过副本容错数，或节点反复进出集群 | P1 | 标准 + |
| HC-03 | 存储池容量使用率 | 平台 API / 60 秒 | >75% 持续 300 秒 | >85% ，或按 7 日增速预测 7 天内写满 | P1 | 标准 + |
| HC-04 | 存储池 IO 延迟 | 平台 API / 60 秒 | 写延迟 >20ms 持续 300 秒 | 写延迟 >50ms 持续 300 秒，或读延迟 >100ms | P2 | 标准 + |
| HC-05 | 存储池 IOPS ／吞吐水位 | 平台 API / 60 秒 | > 规格 70% 持续 300 秒 | > 规格 85% 持续 300 秒 | P3 | 高级 |
| HC-06 | 数据副本健康度 | 平台 API / 60 秒 | 出现副本缺失，正在重建 | 副本数低于策略要求（两副本剩一副本） | P1 | 标准 + |
| HC-07 | 数据重建／再平衡任务 | 平台 API / 300 秒 | 重建速率低于基线 50% ，或预计完成 >12 小时 | 重建任务失败、卡死超过 2 小时 | P2 | 标准 + |
| HC-08 | 计算资源水位（ vCPU ／内存） | 平台 API / 300 秒 | CPU 分配率 >80% ，或内存 >85% | vCPU 超配比 >4:1 且持续高负载，或内存超配触发 ballooning | P2 | 标准 + |
| HC-09 | 高可用 HA 保护覆盖 | 平台 API / 每日 | 存在未纳入 HA 保护的虚拟机 | 核心业务虚拟机未受 HA 保护 | P2 | 标准 + |
| HC-10 | 虚拟机运行状态 | 平台 API / 60 秒 | 单台虚拟机异常关机或无响应 | 核心业务虚拟机不可用，或同业务多台同时异常 | P1 | 标准 + |
| HC-11 | 虚拟机内部磁盘空间 | Guest Agent / 300 秒 | >80% | >90% ，或剩余不足 5GB | P2 | 标准 + |
| HC-12 | 虚拟机快照数量与快照链 | 平台 API / 每日 | 单虚拟机快照 >3 个或存在超过 7 天的快照 | 快照链过长（ >5 层）导致性能严重劣化或合并失败 | P3 | 高级 |
| HC-13 | Guest Tools ／ Agent 状态 | 平台 API / 300 秒 | 未安装或版本过旧 | 核心虚拟机 Agent 未运行（无法采集内部指标与执行关开机） | P4 | 高级 |
| HC-14 | 虚拟网络与上行链路 | 平台 API 或 SNMP / 60 秒 | 分布式交换机上行链路单条 down | 上行链路全部 down ，或业务网段虚拟交换机异常 | P1 | 标准 + |
| HC-15 | 平台 License ／授权 | 平台 API / 每日 | 剩余不足 30 天 | 已过期（部分平台过期后禁止开机、禁止变更） | P3 | 高级 |
| HC-16 | 管理节点与控制虚拟机状态 | 平台 API / 60 秒 | 管理组件部分异常（有冗余） | 管理面不可达（无法做任何运维操作） | P1 | 标准 + |
| HC-17 | 主机维护模式残留 | 平台 API / 300 秒 | 主机处于维护模式超过 24 小时 | 核心主机长期滞留维护模式，资源池冗余不足 | P3 | 高级 |
| HC-18 | 内存气球与交换（ ballooning ／ swapping ） | 平台 API / 60 秒 | 出现 ballooning 且回收内存 >10% | 发生 swapping （虚拟机内存换出到磁盘，性能断崖式下降） | P3 | 高级 |
| HC-19 | CPU 就绪时间（ CPU Ready ） | 平台 API / 60 秒 | >5% 持续 300 秒 | >10% 持续 300 秒（虚拟机抢不到物理 CPU ） | P3 | 高级 |
| HC-20 | 存储网络链路冗余 | 平台 API 或 SNMP / 60 秒 | 存储网链路单条 down | 存储网全部中断，或存储网与业务网串扰 | P1 | 标准 + |

2.14 桌面云 VD（16 项）

| 编号 | 监控项 | 采集方式 / 频率 | 警告阈值 | 严重阈值 | 事件等级 | 档位开放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VD-01 | 桌面池可用桌面余量 | 平台 API / 300 秒 | 可用余量 <10% 或 <3 台 | 无可用桌面（新用户无法分配） | P1 | 标准 + |
| VD-02 | 桌面分配失败／排队 | 平台 API 或日志 / 60 秒 | 出现分配失败或排队等待 | 5 分钟内分配失败 ≥3 次 | P1 | 标准 + |
| VD-03 | 用户会话连接成功率 | 平台 API / 5 分钟 | <99% | <95% ，或连续失败 ≥5 次 | P1 | 标准 + |
| VD-04 | 会话异常断开率 | 平台 API / 5 分钟 | >2% | >5% （非用户主动断开） | P2 | 标准 + |
| VD-05 | 会话响应时延与体验指标 | 平台 API 或 Agent / 60 秒 | 平均响应 >200ms 持续 300 秒 | >500ms 持续 300 秒（用户明显感知卡顿） | P3 | 高级 |
| VD-06 | 桌面启动风暴 | 平台 API + 存储 IO / 60 秒 | 5 分钟内开机数 > 基线 200% 且存储延迟翻倍 | 启动风暴导致登录排队超过 10 分钟 | P2 | 标准 + |
| VD-07 | 用户配置文件／漫游盘容量 | Agent / 300 秒 | >80% | >90% ，或配额写满导致无法保存文件、无法注销 | P2 | 标准 + |
| VD-08 | 并发授权与 License | 平台 API / 300 秒 | 并发数 > 许可 80% | 达到许可上限（新用户被拒绝接入） | P2 | 标准 + |
| VD-09 | 桌面镜像模板版本一致性 | 平台 API / 每日 | 池内模板版本不一致 | — | P4 | 高级 |
| VD-10 | 桌面代理（ VDA ／ Agent ）注册状态 | 平台 API / 300 秒 | 单台桌面未注册 | 未注册桌面 >5% 或核心用户桌面未注册 | P2 | 标准 + |
| VD-11 | 外设与 USB 重定向失败率 | 平台 API / 5 分钟 | 失败率 >5% | >20% （ U 盘、加密狗、扫码枪无法使用） | P3 | 高级 |
| VD-12 | 打印机重定向失败率 | 平台 API / 5 分钟 | 失败率 >5% | >20% （无法打印，业务直接卡住） | P3 | 高级 |
| VD-13 | GPU ／ vGPU 资源与显存水位 | 平台 API / 300 秒 | 显存使用率 >80% | 显存耗尽，或 vGPU 许可不足导致桌面无法启动 | P3 | 高级 |
| VD-14 | 连接代理／网关状态 | 平台 API 或探活 / 60 秒 | 单节点异常（有冗余） | 连接代理全部不可用（所有人无法登录） | P1 | 标准 + |
| VD-15 | 认证依赖可用性 | 拨测 / 60 秒 | 域控或 LDAP 响应 >1 秒 | 域控不可用（桌面云强依赖，认证失败即全员无法登录） | P1 | 标准 + |
| VD-16 | 个人数据盘容量与配额 | 平台 API / 300 秒 | >80% | >90% 或配额写满 | P3 | 标准 + |

2.15 集中式存储 ST（15 项）

| 编号 | 监控项 | 采集方式 / 频率 | 警告阈值 | 严重阈值 | 事件等级 | 档位开放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST-01 | 双控制器状态与 failover | 管理 API 或 SNMP / 60 秒 | 发生控制器切换 | 单控制器运行（失去冗余）或双控异常 | P1 | 标准 + |
| ST-02 | 前端端口与 FC 端口状态 | SNMP / 60 秒 | 单端口 down （有冗余路径） | 主机侧全部路径不可达 | P1 | 标准 + |
| ST-03 | RAID 组状态 | 管理 API / 300 秒 | 降级（ Degraded ）或重建中 | 阵列失效，或降级运行超过 24 小时 | P1 | 标准 + |
| ST-04 | 热备盘可用性与已投入 | 管理 API / 300 秒 | 热备盘已投入但未补充 | 无可用热备盘且阵列处于降级状态 | P2 | 标准 + |
| ST-05 | LUN ／卷容量使用率 | 管理 API / 300 秒 | >80% | >90% ，或按增速预测 7 天内写满 | P1 | 标准 + |
| ST-06 | LUN ／卷可写状态 | 管理 API + 拨测 / 300 秒 | 卷进入只读保护（容量满触发） | 卷脱机或不可访问（业务直接中断） | P1 | 标准 + |
| ST-07 | 存储池剩余容量与预测 | 管理 API / 每日 | 剩余 <20% 或预测 30 天内耗尽 | 剩余 <10% | P2 | 高级 |
| ST-08 | 缓存脏数据比例与写缓存镜像 | 管理 API / 60 秒 | 脏数据比例 >60% | 写缓存镜像失效，或缓存被强制写透导致性能骤降 | P3 | 高级 |
| ST-09 | 控制器 CPU ／内存／负载 | SNMP / 300 秒 | >70% 持续 300 秒 | >85% 持续 300 秒 | P3 | 标准 + |
| ST-10 | 慢盘与介质错误增长 | 管理 API / 每日 | 出现慢盘或介质错误增长 | 单盘错误率持续上升（预示即将失效） | P2 | 标准 + |
| ST-11 | 多路径软件路径健康 | Agent 或 API / 60 秒 | 路径数减少（仍有冗余） | 仅剩单路径或全部路径失效 | P1 | 标准 + |
| ST-12 | 快照空间占用与快照失败 | 管理 API / 300 秒 | 快照空间 >70% 或出现快照失败 | 快照空间写满，或一致性快照连续失败 | P3 | 高级 |
| ST-13 | 远程复制与同步链路 | 管理 API / 300 秒 | 复制链路中断或 RPO 超时 | 复制任务失败（容灾失效） | P2 | 高级 |
| ST-14 | NAS 共享（ CIFS ／ NFS ）可用性 | 拨测 / 300 秒 | 响应 >3 秒或权限异常 | 共享不可访问 | P2 | 标准 + |
| ST-15 | 掉电保护模块与固件一致性 | 管理 API / 每日 | 掉电保护模块异常或固件版本不一致 | 掉电保护失效（断电存在数据丢失风险） | P3 | 高级 |

2.16 分布式存储 DS（15 项）

| 编号 | 监控项 | 采集方式 / 频率 | 警告阈值 | 严重阈值 | 事件等级 | 档位开放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DS-01 | 集群健康状态 | 集群 API / 60 秒 | HEALTH_WARN | HEALTH_ERR | P1 | 标准 + |
| DS-02 | OSD 状态（ down ／ out ） | 集群 API / 60 秒 | 单个 OSD down | OSD down 数超过副本容错，或 out 触发大规模回填 | P1 | 标准 + |
| DS-03 | PG 状态（归置组） | 集群 API / 60 秒 | 出现 degraded 或 recovering 的 PG | 出现 inconsistent 、 stuck 、 down 状态 PG | P1 | 标准 + |
| DS-04 | 存储池容量水位 | 集群 API / 60 秒 | >75% | 达到 nearfull （ 85% ）或 backfillfull （集群停止写入） | P1 | 标准 + |
| DS-05 | MON 节点数量与仲裁 | 集群 API / 60 秒 | MON 节点数不足 3 个或单个失联 | 失去仲裁（ Mon quorum 不足，集群只读） | P1 | 标准 + |
| DS-06 | MDS ／ MGR 元数据服务状态 | 集群 API / 60 秒 | 单实例异常（有 standby ） | 元数据服务全部不可用（文件存储中断） | P1 | 标准 + |
| DS-07 | 数据回填与恢复任务 | 集群 API / 300 秒 | 回填速率低于基线 50% ，或预计完成 >12 小时 | 回填阻塞（ backfill_toofull ）或任务卡死 | P2 | 标准 + |
| DS-08 | OSD 使用率不均衡度 | 集群 API / 每日 | 最满与最空 OSD 差值 >20% | >40% （部分盘先写满导致集群提前只读） | P3 | 高级 |
| DS-09 | 集群网络丢包与延迟 | 集群网络探针 / 60 秒 | 集群网丢包 >0.1% 或延迟 >1ms | 集群网丢包 >1% 或延迟 >10ms （触发 OSD 误判离线） | P2 | 标准 + |
| DS-10 | 慢请求与阻塞请求 | 集群 API / 60 秒 | 出现 slow request | 出现 blocked request （业务 IO 完全挂起） | P2 | 高级 |
| DS-11 | 副本与纠删码策略降级 | 集群 API / 300 秒 | 副本数低于配置值 | 降级运行超过 4 小时，或纠删码降至最小冗余 | P1 | 标准 + |
| DS-12 | 对象网关（ RGW ／ S3 ）可用性 | 拨测 / 60 秒 | 响应 >1 秒或错误率 >1% | 接口不可用 | P2 | 标准 + |
| DS-13 | 节点时钟偏移 | 集群 API / 300 秒 | 偏移 >100ms | 偏移 >500ms （集群拒绝写入） | P2 | 标准 + |
| DS-14 | Scrub 结果与不一致对象 | 集群 API / 每日 | 检出不一致对象 | 存在无法自动修复的不一致（数据正确性风险） | P3 | 高级 |
| DS-15 | 存储池配额与配额使用率 | 集群 API / 300 秒 | 配额使用率 >80% | 达到配额上限（写入被拒绝） | P2 | 高级 |

2.17 采集链路自监控 AG（8 项）

| 编号 |  | 监控项 | 采集方式 / 频率 | 警告阈值 | 严重阈值 | 事件等级 | 档位开放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AG-01 |  | Agent ／ Proxy 心跳 | 心跳 / 60 秒 | — | 无数据 10 分钟 | P2 （平台事件） | 平台侧 |
| AG-02 |  | 采集延迟 | 内部指标 / 60 秒 | >60 秒 | >120 秒 | P4 | 平台侧 |
| AG-03 |  | 不支持监控项数 | 内部指标 / 300 秒 | 出现不支持项 | 超过 5 项 | P4 | 平台侧 |
| AG-04 |  | 数据断点／未知区间 | 内部指标 / 60 秒 | 出现未知区间 | 未知持续超过 30 分钟 | P3 | 平台侧 |
| AG-05 |  | 采集队列长度 | 内部指标 / 60 秒 | >20 | >100 | P4 | 平台侧 |
| AG-06 |  | 缓冲区占用 | 内部指标 / 60 秒 | >50% | >75% | P4 | 平台侧 |
| AG-07 |  | 租户监控项配额使用率 | 内部指标 / 每日 | >80% | 达到配额上限 | P4 | 平台侧 |
| AG-08 |  | 通知发送失败率 | 内部指标 / 5 分钟 | >1% | >5% | P3 | 平台侧 |
| 验收方式：各类监控项按「随机抽取 3 个指标，人为制造超阈场景，核对告警等级、阈值展示与影响范围推算」逐项验收；档位开放项数按租户档位切换后统计实际生效监控项数核对。 |  |  |  |  |  |  |

三、分类与档位开放汇总

下表为分类汇总。客户升级档位时，新开放的监控项在生效当日自动套用模板并开始采集，无需重新建档。

| 监控类别 | 监控项数 | 基础档 | 标准档 | 高级档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备通用 GE | 18 | 5 | 14 | 18 |
| 接口与二层 IF | 23 | 3 | 16 | 23 |
| 网络性能与线路 NW | 16 | 0 | 8 | 16 |
| 路由与三层 RT | 6 | 0 | 2 | 6 |
| 防火墙与安全 FW | 20 | 0 | 11 | 20 |
| 无线 WLAN | 10 | 0 | 4 | 10 |
| 服务器与主机 SV | 14 | 4 | 11 | 14 |
| 内网关键服务 SR | 14 | 0 | 4 | 14 |
| 业务可用与异常流量 BA | 10 | 0 | 5 | 10 |
| 配置与合规 CM | 11 | 0 | 5 | 11 |
| 机房环境 EN | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 服务器硬件与带外 HS （ V1.2 新增） | 10 | 0 | 7 | 10 |
| 超融合与虚拟化 HC （ V1.2 新增） | 20 | 0 | 13 | 20 |
| 桌面云 VD （ V1.2 新增） | 16 | 0 | 11 | 16 |
| 集中式存储 ST （ V1.2 新增） | 15 | 0 | 10 | 15 |
| 分布式存储 DS （ V1.2 新增） | 15 | 0 | 11 | 15 |
| 采集链路自监控 AG | 8 | 平台侧全开 | 平台侧全开 | 平台侧全开 |
| 合计 | 234 | 12 | 132 | 226 （＋平台侧 8 ） |

234 项是跨全部设备类型的全量，不是单个客户的监控量。单个客户只会命中其中若干设备类型对应的子集，实际生效项数按 5.9 节测算，通常在 30 至 110 项之间。报价与验收均以实际生效项数为准。

四、事件等级映射与告警字段要求

事件等级按下表映射，决定通知方式与是否自动建单。等级判定以严重阈值为准，警告阈值触发时等级下调一级。

| 事件等级 | 判定标准 | 通知方式 | 自动建单 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 灾难（核心业务中断） | 核心节点不可用、出口全断、防火墙会话耗尽、安全设备 bypass 失效、超融合存储池写满或集群脑裂、分布式存储失去仲裁、存储卷脱机、桌面云连接代理不可用、 RAID 阵列失效、 UPS 双路掉电 | 电话 + 企业微信 + 短信（ 30 秒内） | 是 |
| P2 严重（业务明显受影响） | 非核心节点不可用、性能严重劣化、冗余降级 | 企业微信 + 短信 | 是 |
| P3 一般（局部影响或隐患已成形） | 接入端口 down 、阈值持续超警告、未报备配置变更 | 企业微信 | 否（可配置开启） |
| P4 警告（隐患与合规项） | 维保到期、证书临期、容量预警、合规检查不通过 | 企业微信（每日汇总） | 否 |
| 信息 | 状态记录、已报备变更 | 仅记录 | 否 |

每条告警必须携带下列字段，缺任一项视为不合格；其中档位开放标记用于计费争议时的追溯。

| 告警字段 | 说明 |
| --- | --- |
| rule_code | 对应本清单的监控项编号（如 FW-01 ），用于规则定位与统计 |
| 告警对象 | 租户 + 资产 + 具体实例（如端口 Gi0/1 ） |
| 当前值 vs 阈值 | 必须同时展示实测值与触发阈值，便于客户自行判断 |
| 已持续时间 | 从首次满足条件到当前的持续时长 |
| 影响范围 | 按 CMDB 拓扑推算的直连终端数、是否核心节点 |
| 建议动作 | 规则库内置的一句话处置提示（面向值守工程师） |
| 档位开放标记 | 该监控项是否在客户所属档位内（用于计费争议追溯） |

五、按设备类型的监控项映射

前四章按功能类别组织（便于开发实现），本章按设备类型组织（便于售前沟通、方案报价与客户验收）。两者指向同一批监控项，编号完全一致。每台设备在 CMDB 中标注设备类型后，平台自动套用对应分组并隐藏不适用项。

5.1 设备类型与监控分组适用矩阵

| 设备类型 | 适用监控分组 | 不适用（自动隐藏） | 该类型最致命的风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心／汇聚交换机 | GE 、 IF 、 NW （容量与 QoS ）、 RT 、 CM 、 EN （可选） | SV 、 SR 、 BA 、 FW 、 WL 、 HS 、 HC 、 VD 、 ST 、 DS | 堆叠分裂、广播风暴、网关冗余分裂、 MAC ／ ARP 表溢出 |
| 接入交换机 | GE 、 IF 、 CM 、 EN （可选） | NW 、 RT 、 SV 、 SR 、 BA 、 FW 、 WL 、 HS 、 HC 、 VD 、 ST 、 DS | 私接 DHCP 、 IP 冲突、环路、 PoE 供电失败 |
| 路由器／出口网关 | GE 、 IF 、 NW 、 RT 、 CM | SV 、 SR 、 WL 、 HS 、 HC 、 VD 、 ST 、 DS | 出口线路中断、默认路由丢失、 NAT 地址池耗尽、 PPPoE 掉线 |
| 无线 AP | WL 、 GE （在线与资源） | IF 、 NW 、 RT 、 SV 、 SR 、 FW 、 HS 、 HC 、 VD 、 ST 、 DS | AP 批量离线、信道干扰、认证失败 |
| 无线 AC 控制器 | GE 、 WL 、 IF 、 CM | NW 、 RT 、 SV 、 SR 、 BA 、 FW 、 HS 、 HC 、 VD 、 ST 、 DS | 主 AC 失效导致全网无线中断 |
| 防火墙／安全网关 | GE 、 IF （三层口）、 FW 、 NW （出口质量）、 RT （ NAT ）、 CM | WL 、 SV 、 SR 、 HS 、 HC 、 VD 、 ST 、 DS | 会话耗尽、 HA 分裂、 bypass 静默失效、 VPN 隧道全断 |
| IPS ／ IDS ／ WAF | GE 、 IF 、 FW （含 FW-15 bypass ）、 CM | 其余全部 | 旁路开启后防护失效而业务无感 |
| 上网行为管理／审计 | GE 、 FW （含 FW-16 ）、 CM | 其余全部 | 审计日志停止写入（合规事件） |
| 超融合服务器 | GE 、 IF 、 HS 、 HC 、 SV 、 CM 、 BA | NW 、 RT 、 WL 、 FW 、 SR 、 VD 、 ST 、 DS | 存储池写满导致全部虚拟机停机、集群脑裂 |
| 桌面云服务器 | GE 、 HS 、 HC 、 VD 、 SV 、 SR 、 BA 、 CM | NW 、 RT 、 WL 、 FW 、 ST 、 DS | 连接代理失效或域控不可用导致全员无法登录 |
| 存储服务器（ SAN ／ NAS ） | GE 、 HS 、 ST 、 SV （ OS 层）、 CM | IF 、 NW 、 RT 、 WL 、 FW 、 SR 、 HC 、 VD 、 DS | RAID 双盘失效、卷转只读、控制器失冗余 |
| 分布式存储服务器 | GE 、 HS 、 DS 、 SV 、 CM | IF 、 NW 、 RT 、 WL 、 FW 、 SR 、 HC 、 VD 、 ST | MON 失去仲裁导致集群整体只读、 OSD 雪崩 |
| 通用物理服务器 | GE （硬件健康）、 HS 、 SV 、 SR 、 BA 、 CM | IF 、 NW 、 RT 、 WL 、 FW 、 HC 、 VD 、 ST 、 DS | RAID 降级无人知、带外失联、网卡 Bond 剩单条 |
| 虚拟机 | SV 、 SR 、 BA 、 HC （ VM 相关项） | GE 、 IF 、 NW 、 RT 、 WL 、 FW 、 HS 、 VD 、 ST 、 DS | 无 HA 保护、快照链过长、宿主资源争抢 |

5.2 至 5.8 各类设备的关键影响项

下列七张表按设备类型列出「一旦失效就直接影响网络或业务」的关键监控项，用于售前方案沟通与客户验收抽查。表中编号为第二章总表中的同一编号，可直接回溯查看采集方式与阈值。

5.2 网络设备（交换机／路由器／无线）

| 监控项编号 | 关键监控项 | 失效后对网络或业务的影响 |
| --- | --- | --- |
| GE-01 ／ GE-02 | 设备在线与 SNMP 可达 | 整机脱管，该设备下联全部终端失联，且监控盲区 |
| GE-10 | 堆叠／集群状态 | 堆叠分裂导致双主冲突，全网丢包甚至广播风暴 |
| IF-01 | 端口 Up/Down | 上联端口 down 等于整栋楼断网 |
| IF-02 ／ IF-03 | 端口带宽利用率 | 拥塞导致应用超时、视频会议卡顿，用户只说 " 网慢 " |
| IF-05 ／ IF-06 | 端口错误包与丢包 | 光模块或线缆劣化，表现为时通时断、下载极慢 |
| IF-07 | 端口抖动 | 反复 up/down 触发 STP 重算，全网周期性闪断 |
| IF-18 | 广播／组播风暴 | 全网瘫痪，设备 CPU 打满，无任何硬件故障告警 |
| IF-21 | IP 地址冲突 | 部分终端间歇性断网，排查成本极高 |
| IF-22 | 私接 DHCP 服务器 | 终端拿到错误网关地址，大面积无法上网 |
| IF-23 | 网关冗余协议状态 | 双主或双备导致上网时通时断 |
| IF-19 ／ IF-20 | MAC ／ ARP 表容量 | 表项溢出后设备静默丢包，新终端无法接入 |
| NW-01 ／ NW-02 | 出口丢包与时延 | 全公司上网慢、云应用打不开 |
| NW-14 | MTU 黑洞 | 网络通、 ping 通，但 VPN 连不上、文件上传失败 |
| NW-16 | 关键云服务与 SaaS 可达性 | 企微、钉钉、云 ERP 不可用，业务实际已中断 |
| RT-01 ／ RT-02 | OSPF ／ BGP 邻居 | 分支整体失联，而所有设备在线、所有端口 up |
| RT-03 | 默认路由与关键路由 | 流量无路可走，表现为全网断网但设备全绿 |
| RT-05 | NAT 地址池耗尽 | 新用户无法上网，老连接正常，极具迷惑性 |
| WL-01 ／ WL-08 | AP 在线与 AC 状态 | 无线全覆盖失效，移动办公与扫码业务停摆 |
| WL-06 | 认证失败率 | 用户能连上 Wi-Fi 但拿不到地址或认证被拒 |
| GE-18 | 功能授权与 License | 堆叠、 BGP 、 AP 管理数到期后功能静默失效 |

5.3 安全设备（防火墙／IPS／WAF／上网行为管理）

| 监控项编号 | 关键监控项 | 失效后对网络或业务的影响 |
| --- | --- | --- |
| FW-01 ／ FW-03 | 并发会话数与会话表利用率 | 会话耗尽等同断网，新连接全部被丢弃 |
| FW-02 | 新建会话速率 | 突发流量（如攻击或全员上线）时新建连接被拒 |
| FW-04 | IPSec VPN 隧道 | 分支互联中断，跨地域业务系统不可用 |
| FW-05 ／ FW-18 | SSL VPN 用户数与并发许可 | 达到许可上限后居家办公与出差人员无法接入 |
| FW-06 | 安全引擎状态 | IPS ／ AV ／ URL 引擎停用，防护形同虚设 |
| FW-11 | HA 双机状态 | 主备异常或分裂导致转发中断或双主冲突 |
| FW-12 | 日志磁盘空间 | 日志盘写满后部分厂商设备停止转发或性能骤降 |
| FW-15 | 旁路状态（ bypass ） | 业务完全正常但防护失效，无任何告警，直到被攻击才发现 |
| FW-16 | 上网行为审计日志 | 日志停止写入构成等保合规事件，且事后无法溯源 |
| FW-19 | 云端联动与情报连通性 | 云查杀与威胁情报失效，新型威胁无法识别 |
| FW-20 | 安全订阅到期 | 特征库停止更新，防护能力随时间快速衰减 |
| GE-11 ／ CM-03 | 配置变更与未报备变更 | 策略误改导致业务端口不通，且无人知晓改了什么 |

5.4 超融合服务器

| 监控项编号 | 关键监控项 | 失效后对网络或业务的影响 |
| --- | --- | --- |
| HC-03 | 存储池容量使用率 | 写满导致全部虚拟机瞬间停机且难以开机，超融合头号事故 |
| HC-01 | 集群健康与仲裁 | 脑裂后数据一致性风险，部分虚拟机被强制关机 |
| HC-02 | 集群节点成员变更 | 节点掉线触发全集群重建，重建流量压垮业务 |
| HC-06 | 数据副本健康度 | 副本缺失期间再坏一块盘即数据永久丢失 |
| HC-07 | 数据重建任务 | 重建卡死使数据长期处于无保护状态 |
| HC-04 ／ HC-05 | 存储池 IO 延迟与 IOPS | 所有虚拟机同时变慢，用户感知为 " 系统卡死 " |
| HC-10 | 虚拟机运行状态 | 业务系统直接不可用 |
| HC-14 | 虚拟网络与上行链路 | 虚拟交换机上行中断，虚拟机网络全断 |
| HC-16 | 管理节点与控制 VM | 管理面不可用，无法做任何运维处置 |
| HC-09 | HA 保护覆盖 | 未受保护的虚拟机在宿主故障后不会自动恢复 |
| HC-20 | 存储网络链路冗余 | 存储网中断导致虚拟机磁盘不可访问 |
| HC-19 | CPU 就绪时间 | 资源超配导致虚拟机严重卡顿但 CPU 使用率显示不高 |
| HC-18 | 内存气球与交换 | 内存换出到磁盘，性能断崖式下降 |
| HS-02 | RAID 阵列状态 | 超融合节点本地盘降级，副本策略失效风险 |
| HS-05 | 网卡 Bond 冗余 | 只剩单条链路，再断一条即节点隔离 |

5.5 桌面云服务器

| 监控项编号 | 关键监控项 | 失效后对网络或业务的影响 |
| --- | --- | --- |
| VD-14 | 连接代理／网关状态 | 所有人无法登录桌面，等于全员停工 |
| VD-15 | 认证依赖（域控／ LDAP ） | 域控不可用则全员认证失败，桌面云自身不告警 |
| VD-03 | 会话连接成功率 | 部分用户反复登录失败，直接影响一线岗位 |
| VD-01 ／ VD-02 | 桌面池余量与分配失败 | 新员工或轮班人员无桌面可用 |
| VD-04 | 会话异常断开率 | 工作中途掉线，未保存内容丢失 |
| VD-06 | 桌面启动风暴 | 早高峰全员开机导致存储 IO 打满，集体卡在登录界面 |
| VD-08 | 并发授权 | 达到许可上限后新用户被拒绝 |
| VD-10 | 桌面代理注册状态 | 未注册桌面无法被分配，用户 " 连不上 " |
| VD-07 ／ VD-16 | 用户配置盘与个人盘容量 | 配额写满导致无法保存文件、无法正常注销 |
| VD-11 ／ VD-12 | 外设与打印机重定向 | 桌面正常但 U 盘读不出、打印机打不了 |
| VD-05 | 会话响应时延 | 用户感知为 " 桌面很卡 " ，影响所有操作效率 |
| VD-13 | GPU ／ vGPU 资源 | 设计、渲染类岗位桌面无法启动或极慢 |
| HC-03 ／ HC-04 | 底层存储池容量与延迟 | 桌面云平台瘫痪的根源常常在超融合底层 |

5.6 存储服务器（集中式 SAN／NAS）

| 监控项编号 | 关键监控项 | 失效后对网络或业务的影响 |
| --- | --- | --- |
| ST-06 | LUN ／卷可写状态 | 卷转只读或脱机，数据库与共享盘直接不可用 |
| ST-05 | LUN ／卷容量使用率 | 写满触发只读保护，业务表现为 " 读得了存不进 " |
| ST-03 | RAID 组状态 | 双盘失效即数据丢失，且往往在毫无预兆时发生 |
| ST-01 | 双控制器状态 | 单控运行失去冗余，再故障即存储整体中断 |
| ST-04 | 热备盘可用性 | 降级期间无热备盘，容错窗口消失 |
| ST-11 | 多路径冗余 | 仅剩单路径时，一次链路抖动即主机丢失存储 |
| ST-02 | 前端端口与 FC 端口 | 主机侧路径不可达，业务系统报存储错误 |
| ST-10 | 慢盘与介质错误 | 慢盘拖垮整个阵列性能，是隐性性能故障主因 |
| ST-14 | NAS 共享可用性 | 共享目录不可访问，部门协作中断 |
| ST-08 | 写缓存与掉电保护 | 掉电保护失效时断电存在数据丢失风险 |
| ST-13 | 远程复制链路 | 容灾失效， RPO 无法保证 |
| HS-02 ／ HS-03 | 阵列与物理硬盘健康 | 存储服务器自身硬件层的最后一道防线 |

5.7 分布式存储服务器

| 监控项编号 | 关键监控项 | 失效后对网络或业务的影响 |
| --- | --- | --- |
| DS-05 | MON 节点数量与仲裁 | 失去仲裁则集群整体只读，业务突然无法保存任何文件 |
| DS-04 | 存储池容量水位 | 达到 backfillfull 后集群拒绝写入 |
| DS-01 ／ DS-03 | 集群健康与 PG 状态 | PG 降级或不一致意味着数据处于无保护状态 |
| DS-02 | OSD down ／ out | 触发大规模回填，网络与磁盘被占满，业务雪崩 |
| DS-09 | 集群网络丢包与延迟 | 网络劣化导致 OSD 被误判离线，进而引发回填雪崩 |
| DS-13 | 节点时钟偏移 | 时钟偏移超限后集群拒绝写入，极难排查 |
| DS-10 | 慢请求与阻塞请求 | 业务 IO 完全挂起，应用表现为卡死无响应 |
| DS-07 | 数据回填任务 | 回填阻塞使数据长期无完整副本保护 |
| DS-11 | 副本与纠删码降级 | 冗余不足时任何一块盘故障都可能造成数据丢失 |
| DS-12 | 对象网关可用性 | S3 接口不可用，依赖对象存储的应用全部失败 |
| DS-06 | MDS ／ MGR 元数据服务 | 文件存储元数据中断，目录无法访问 |
| DS-08 | OSD 使用率不均衡 | 个别盘先写满导致集群提前进入只读，容量利用率低 |

5.8 通用服务器（物理机／虚拟机）

| 监控项编号 | 关键监控项 | 失效后对网络或业务的影响 |
| --- | --- | --- |
| SV-01 | 主机在线 | 承载的业务系统整体不可用 |
| SV-02 ／ SV-03 | CPU 与内存使用率 | 资源耗尽导致应用无响应或 OOM 重启 |
| SV-04 | 磁盘使用率 | 磁盘写满导致应用崩溃、数据库无法写入 |
| SV-05 | 磁盘 IO 延迟 | 数据库慢、文件服务卡，是 " 系统很慢 " 的常见根因 |
| SV-08 ／ SV-09 | 关键进程与服务 | 进程消失或服务停止，业务静默中断 |
| SV-11 | 系统日志关键字 | OOM 、 Kernel panic 、异常关机的第一手证据 |
| HS-02 | RAID 阵列状态 | 阵列降级带病运行，第二块盘坏即数据丢失 |
| HS-05 | 网卡 Bond 冗余 | 单链路运行，一次抖动即业务中断 |
| HS-01 | 带外管理可达性 | 系统宕机后失去远程救援能力，必须现场处置 |
| HS-07 | 硬件事件日志 | 电源、内存、总线故障的预警信号 |
| SR-06 ／ BA-01 | 业务系统拨测 | 端口在、进程在，但业务页面打不开或流程失败 |
| SR-13 | 中间件线程池与 JVM | 线程池耗尽或 OOM 导致应用假死 |
| SV-12 | NTP 时间偏移 | 时间不同步导致证书校验失败、日志无法关联、域认证异常 |

5.9 典型客户生效项数测算

234 项是跨全部设备类型的全量库，不是单个客户的监控量。下表给出三类典型客户的实际生效项数，用于报价沟通与容量规划。测算口径：同一监控分组在多台同类设备上只计一次（规则复用），按档位开放取交集。

| 场景 | 设备构成 | 标准档生效 | 高级档生效 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 小型办公网（ 20-80 人） | 2 台接入交换机、 1 台出口防火墙、 1 台无线 AC 、 8 台 AP | 约 52 项 | 约 95 项 |
| B 中型（含超融合， 80-200 人） | 2 台核心交换机、 4 台接入交换机、 1 台防火墙、 3 节点超融合（约 30 台虚拟机）、 1 台无线 AC | 约 78 项 | 约 138 项 |
| C 完整场景（含桌面云与存储） | 场景 B ＋ 桌面云集群（ 50 桌面）＋ 1 台存储服务器 ＋ 3 节点分布式存储 | 约 108 项 | 约 186 项 |

报价按监控项（规则）计费，不按设备实例数计费。实例数影响的是采集负载与租户配额，不影响监控项单价。端口级监控项按设备计一项，逐端口展开的实例数不另计费，但计入采集负载测算。上述生效项数为按典型配置估算，实际以 CMDB 中标注的设备类型与档位配置自动计算的结果为准。

六、待确认项

下列事项需甲方拍板后，开发方方可进排期。第 1 项直接决定多品牌适配的优先级与工作量；第 13 至 17 项决定 V1.2 新增五个设备专属类能否落地。

| 序号 | 待确认项 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 试点客户的实际设备品牌清单 | 决定 OID 映射文件的适配优先级；未提供则按华为／华三／深信服／锐捷／ TP-Link 顺序开发 |
| 2 | 是否有机房温湿度／ UPS ／漏水传感器可对接 | 决定 EN 类 8 项是否本期实现；无对接条件的整类移出本期 |
| 3 | 外网探针的部署位置与数量 | NW 类依赖独立探针；探针点位由甲方提供网络与供电，接口对接由开发方负责 |
| 4 | 无线品牌与 AC 是否开放 API | 决定 WL 类采集方式（ API 或 SNMP ），影响可实现项数 |
| 5 | 是否纳入服务器与数据库监控 | SV 、 SR 类中数据库相关 7 项依赖此决定；不纳入则相应监控项不验收 |
| 6 | 三档档位的最终服务内容清单 | 与《服务档位与价格矩阵》 1.3 节逐条对齐后方可固化档位与监控项的映射 |
| 7 | 各阈值的最终取值 | 本清单为默认基线；试用 30 天后按误报率调整，调整须走配置表并留版本记录 |
| 8 | 是否启用 Netflow ／端口镜像采集 | 决定 IF-18 、 NW-13 、 NW-15 、 BA-04 、 BA-05 、 BA-08 六项能否实现；交换机不支持 Netflow 且无镜像条件时，这六项整组移出本期 |
| 9 | 客户的关键业务系统与 SaaS 名单 | 决定 BA-01 、 BA-09 、 BA-10 与 NW-16 的拨测目标；未提供则降级为端口可达性拨测 |
| 10 | 是否开通流量内容特征检测（ BA-04 ／ BA-05 ） | 涉及合规红线，须客户书面同意后方可开启；不同意则该两项关闭，其余项不受影响 |
| 11 | 客户网络是否运行动态路由协议 | 决定 RT-01 ／ RT-02 是否启用；纯静态路由的客户只保留 RT-03 |
| 12 | 业务拨测测试账号 | BA-01 ／ BA-10 需只读测试账号或免鉴权测试接口；未提供则无法做流程级拨测 |
| 13 | 服务器带外管理是否开放 | HS 类 10 项依赖 BMC ／ iLO ／ iDRAC ／ IPMI 或 Redfish 可达并提供只读账号；不开放则整组移出本期， RAID 与硬件故障只能靠 OS 层间接发现 |
| 14 | 超融合平台厂商与 API 可用性 | HC 类 20 项依赖平台管理 API （ vSphere ／ HCI 厂商 API ）；无 API 则降级为 SNMP + 宿主机 Agent ， HC-01/06/07/09 等集群级项无法实现 |
| 15 | 是否有桌面云环境及厂商 | VD 类 16 项依赖桌面云连接代理 API ；无桌面云环境则整组不启用，有环境但无 API 时仅能实现 VD-14/15 等探活类项 |
| 16 | 存储设备形态与厂商 API | 区分集中式（ ST 类 15 项）与分布式（ DS 类 15 项）；两类采集方式完全不同，须先明确设备清单再排期 |
| 17 | 虚拟机是否纳入监控及 Agent 部署方式 | 决定 HC-11 （虚拟机内部磁盘）与 HC-13 （ Guest Tools ）能否实现；不部署 Guest Agent 则虚拟机只能做外部探活 |
| 18 | 各设备类型的实际占比 | 决定开发方 OID ／ API 适配的优先级与工作量；建议按试点客户真实清单排序，避免为低频设备做适配 |

版本 V1.2 · 2026-10-10 · 共 234 项监控项（租户侧 226 + 平台侧 8）· 17 个功能类别，覆盖网络、安全、超融合、桌面云、存储、分布式存储、通用服务器七类设备 · 逐项给出采集方式、双阈值、事件等级与档位开放